# NEXUM AI — Manual de instalacion (Windows)

Guia para dejar NEXUM AI listo en una computadora con Windows 10/11. Todo corre de forma nativa en el PC (sin maquina virtual).

# 1. Repositorio en GitHub

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| URL del proyecto | https://github.com/Atzelcer/Nexum_AI |
| Clonar con Git | git clone https://github.com/Atzelcer/Nexum_AI.git |
| Rama principal | main |
| Autor / cuenta | Atzelcer |

Tambien puedes descargar el ZIP desde GitHub (Code → Download ZIP) o usar la carpeta 02_Codigo_fuente de la entrega NEXUM_ENTREGA.

# 2. Que vas a instalar

| Componente | Rol |
| --- | --- |
| Python 3.10 + .venv | Puente, servidor web y dependencias IA |
| MongoDB | Usuarios, sesiones, historial y escenas |
| nexum_http.py | Portal y paneles en el navegador (:8090) |
| nexum_bridge.py | Guante UDP + WebSockets de los 3 modulos |
| Chrome o Edge | Interfaz, camara y vision MediaPipe |
| Driver USB CP210x/CH340 | Primera configuracion WiFi del guante |

# 3. Requisitos

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Sistema | Windows 10 o 11 (64 bits) |
| RAM | 8 GB minimo · 16 GB recomendado para vision |
| Disco | ~3 GB libres (venv + modelos) |
| Red | WiFi 2.4 GHz (guante y PC en la misma red) + Internet (CDN) |
| Camara | Integrada o USB 720p para vision |
| USB | Cable al ESP32 para primera config WiFi |
| Git (opcional) | Para clonar desde GitHub |

# 4. Preparacion (una sola vez)

## 4.0 Obtener el codigo

| Paso | Comando / accion |
| --- | --- |
| 1 | git clone https://github.com/Atzelcer/Nexum_AI.git |
| 2 | cd Nexum_AI |
| 3 | O usar NEXUM_ENTREGA\02_Codigo_fuente si viene en la entrega |

Abrir PowerShell o Git Bash en la carpeta raiz del proyecto.

## 4.1 Entorno Python

| Paso | Comando |
| --- | --- |
| 1 | python -m venv .venv |
| 2 | .\.venv\Scripts\Activate.ps1 |
| 3 | python -m pip install --upgrade pip |
| 4 | pip install -r requirements.txt |

## 4.2 MongoDB

| Paso | Accion |
| --- | --- |
| 1 | winget install --id MongoDB.Server --exact |
| 2 | Comprobar: sc query MongoDB (o net start MongoDB) |
| 3 | python scripts/nexum_db_init.py |
| 4 | Opcional: python scripts/nexum_db_init.py --estado |

La init crea la base nexum_ai, indices y cuentas de prueba. Puede ejecutarse varias veces sin duplicar datos.

## 4.3 Firmware del guante (solo si es la primera carga)

Carga el firmware del ESP32 una sola vez con Arduino IDE (carpeta modulo_teclado/hardware-firdware/ManuelAssistGlove/). Despues la red WiFi se cambia desde el panel, sin volver a abrir Arduino.

## 4.4 Driver USB

Conecta el ESP32. En Administrador de dispositivos debe aparecer un puerto COM (Silicon Labs CP210x o CH340). Si no: instala el driver del fabricante y vuelve a enchufar.

# 5. Arranque diario

| Orden | Accion |
| --- | --- |
| 0 | MongoDB activo (servicio Windows) |
| 1 | PC en WiFi 2.4 GHz |
| 2 | Terminal A: .venv\Scripts\python.exe -u scripts\nexum_http.py |
| 3 | Terminal B: .venv\Scripts\python.exe -u scripts\nexum_bridge.py |
| 4 | Navegador: http://127.0.0.1:8090/ (no abras HTML a doble clic) |

Deja las dos terminales abiertas. Solo un puente a la vez (el UDP 5005 es exclusivo).

| Servicio | Salida esperada (resumen) |
| --- | --- |
| HTTP | NEXUM HTTP http://127.0.0.1:8090/ · MongoDB conectada |
| Bridge | UDP 5005 · Laboratorio :8765 · Juego :8766 · Arquitecto :8767 |

# 6. Primera comprobacion

Figura 1. Portal NEXUM AI — iniciar sesion

| Dato | Valor de prueba |
| --- | --- |
| Portal | http://127.0.0.1:8090/ |
| Usuario | Atzel / samuel@gmail.com / atzel@nexum.ai |
| Contrasena | 1234 |

Figura 2. Tras login y Conectar fuente: modulos listos

Barra inferior: Servidor en linea, Puente, Fuente y Cuenta. Si Servidor o Puente fallan, revisa las terminales.

# 7. Puertos usados

| Puerto | Servicio |
| --- | --- |
| 8090 | Portal HTTP y paneles |
| 8765 | WebSocket laboratorio |
| 8766 | WebSocket juego |
| 8767 | WebSocket arquitecto |
| 27017 | MongoDB |
| 5005 / 5006 | UDP guante |

# 8. Apagado

Cierra las pestanas del navegador y deten las dos terminales con Ctrl+C. MongoDB puede quedar como servicio de Windows.

# 9. Enlace permanente

Codigo fuente y actualizaciones: https://github.com/Atzelcer/Nexum_AI