# NEXUM AI — Manual del guante y la red (Windows)

Como enlazar el ESP32 con el PC Windows: WiFi 2.4 GHz, USB (COM), modal del laboratorio, calibracion y verificacion.

# 1. Requisitos

| Requisito | Detalle |
| --- | --- |
| Banda | Solo WiFi 2.4 GHz (el ESP32 no ve 5 GHz) |
| Misma red | PC y guante en el mismo SSID |
| Puente | nexum_bridge.py en ejecucion |
| USB | Puerto COM visible (CP210x / CH340) para primera config |
| Firmware | Cargado una vez; luego la red se cambia desde el panel |

# 2. Fuente Hardware en el portal

Figura 1. Activar Hardware (guante) y Conectar fuente

En Configurar elige Hardware → Conectar fuente. El estado del portal debe mostrar el puente listo.

# 3. Modal Red WiFi del guante

Figura 2. Modal Red WiFi — USB COM detectado

| Paso | Accion |
| --- | --- |
| 1 | Entra a Interaccion hibrida |
| 2 | Se abre el modal (o pulsa Red WiFi del guante) |
| 3 | Revisa SSID y contrasena sugeridos (red del PC) |
| 4 | Con cable USB: el sistema detecta COM y envia la config |
| 5 | Sin cable: solo funciona si el guante ya esta en la misma red |
| 6 | Espera WIFI_OK / datos del guante; el modal se cierra al verificar |
| 7 | Mueve un dedo si pide verificacion antes de cerrar |

Prioridad USB: es el camino mas rapido y fiable la primera vez. Si el COM no aparece o dice ocupado: libera el USB de VirtualBox al host Windows, reinstala/activa el driver y reenchufa.

# 4. Emparejamiento y calibracion

Figura 3. Puente conectado — esperando guante / calibrar

| Paso | Que mirar |
| --- | --- |
| Conectar puente | Badge Puente: conectado |
| Encender guante | Mensaje de emparejamiento / guante enlazado |
| Calibrar | Barra al 100% |
| Iniciar | Flujo activo: dedos escriben letras |
| Pausar / Cerrar | Detiene o corta el enlace del panel |

En la terminal del puente deberias ver trafico UDP (MA_HELLO, SYS:PC_CONECTADA, guante enlazado con su IP).

# 5. Alternativa sin cable (resumen)

Si el guante ya guardo una red y esta en la misma WiFi 2.4 GHz que el PC, el puente lo encuentra por UDP. El modal puede auto-verificar cuando llegan datos de dedos. Si no hay enlace, vuelve al cable USB.

# 6. Puertos y servicios

| Puerto | Servicio |
| --- | --- |
| 8090 | Portal HTTP |
| 8765 | WebSocket laboratorio (guante) |
| 8766 / 8767 | WebSocket juego / arquitecto |
| 5005 / 5006 | UDP del guante |
| COMx | Serie USB (numero variable: COM3, COM4…) |

# 7. Fallos tipicos del guante

| Sintoma | Que hacer |
| --- | --- |
| COM ausente | Driver CP210x/CH340; otro cable USB de datos |
| COM ocupado | Cierra Arduino/Serial Monitor; libera VirtualBox USB |
| Sin WIFI_OK | SSID 2.4 GHz correcto; contrasena sin errores |
| Puente sin guante | Reinicia bridge; enciende guante cerca del router |
| Dedos no escriben | Calibrar al 100% e Iniciar; modo ABC activo |